PROCEDURĂ PRIVIND EFECTUAREA

TESTULUI BIOLOGIC PENTRU CONFIRMAREA

VIRUSULUI TOMATO BROWN RUGOSE FRUIT VIRUS (ToBRFV)

| Elaborat: Nume: Adela Stefan Funcţia: Consilier superior Nume: Daniela Iorga Funcţia: Consilier superior Data: Viza: | Avizat: | Verificat: | Aprobat: Nume: Filofteia MANOLE Funcţia: Director LNF Data: Viza: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume: Victoria Matarangă Funcţia: Șef serviciu Fitopatologie Data: Viza: | Nume: Emilia Popescu Funcţia: MC Data: Viza: |  |
| Localizare exemplar: MC – original  LF – copie  Director LNF – copie  Virologie - copie  |  |  |  |
| Exemplarul nr. ...../ 4 |  |  |  |

1. SCOP

Procedura descrie etapele și modalitățile  de lucru privind inocularea plantelor din speciile Nicotiana tabacum cv. xanthi si Nicotiana glutinosa, precum și alte plante test sensibile, utilizate pentru confirmarea patogenității virusului ToBRFV la probele depistate pozitiv în urma analizelor de laborator efectuate prin metode rapide de detecție.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică la probele de plante si produse vegetale depistate pozitiv prin metode rapide de detecție, pentru confirmarea patogenității organismului dăunător ToBRFV.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Protocolul ,,Detection of Infectious Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) in Tomato and Pepper Seed’’, dezvoltat de Federația internațională a semințelor;

PSL 01 -  Facilități și condiții de mediu;

PSL 05 -  Asigurarea validității rezultatelor;

PSL 06 -  Raportarea rezultatelor analizelor;

PO DG 2 -  Reactivi, medii de cultură şi soluţii;

PO DG 3 -  Utilizarea martorilor de referință;

IS DG 2 -  Urmărirea și verificarea echipamentelor;

IS DG 24 - Utilizare și mentenanță autoclav Amaro 2000.

4. DEFINIŢII  ŞI ABREVIERI

4.1. DEFINIŢII

Test biologic – capacitatea unei specii microbiene de a produce o boală;

Inocul – materialul utilizat în inoculare;

Inoculare – introducerea unei cantități de germeni în intoriorul unei plante;

4.2. ABREVIERI

ANF: Autoritatea Naţională Fitosanitară;

LNF: Laboratorul Naţional Fitosanitar; UT - Unitate tehnică; RT - Responsabil tehnic;

LF: Laborator Fitopatologie;

PO VI: Procedură operațională Virologie;

PSL - Procedură de sistem  pentru laboratoare; PO DG - Procedură Operaționala Diagnoză;

IS DG: Instrucțiune specifică Diagnoză;

GEPRO: Program de Gestiune Electronică a Probelor;

OEPP: Organizația Europeană și Mediteraneană de Protecția Plantelor;

MRC / MR – material de referință certificat/martor de referință;

TP: tampon de extracție General.

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

  - PRINCIPIU

Este o metodă finală de diagnostic, metodă de confirmare, ce se bazează pe reproducerea artificială a simptomelor diferitelor boli produse de virusuri.

  - ECHIPAMENTE, MATERIALE ŞI  REACTIVI

    - Echipamente: frigider,  congelator, sera de carantină.

Notă: Utilizarea echipamentelor se realizează conform instrucțiunilor de utilizare și mentenanță ale

fiecărui echipament.Urmărirea și verificarea echipamentelor se face conform IS DG 2 „Urmărirea

și verificarea echipamentelor”.

    - Consumabile (materiale necesare):

- pungi de extracție, cutii suport pungi de extracție, plăci Petri, bisturie, carborund, ghivece cu plante test, sol steril, mănuși de unică folosință, tăvițe, pisetă, alcool;

- semințe de Nicotiana tabacum cv. Xanthi si/sau Nicotiana glutinosa sau plante  test de Nicotiana tabacum cv. Xanthi sau Nicotiana glutinosa;

- semințe din alte specii de plante sensibile la ToBRFV sau plante test sensibile;

- martorul de referință pozitiv ToBRFV (control pozitiv) ;

- martorul negativ este reprezentat de tamponul de extractie (Tampon de extracție General) şi/sau controlul negativ.

Nota: Pentru acest test se folosește un martor pozitiv si un martor  negativ, respectiv: control negativ și control pozitiv din kitul furnizat de firma DSMZ.

    - Reactivi

Reactivii utilizaţi la prepararea soluţiilor se stochează în camera 28a - Stocare reactivi, iar prepararea acestora se realizează în aceeași cameră.

Soluțiile se prepară, se codifică, se sterilizează, se păstrează și se verifică conform  PO DG 2 Reactivi, medii de cultură şi soluţii.

  - MOD DE LUCRU

5.3.1. Reguli ce se impun pentru executarea corectă a testului biologic

Plantele ce urmează a fi inoculate NU se udă cu 24 ore inainte de inoculare.

- Testul se realizează în sera de carantină;

- Se utilizează plante test tinere, în stadiu  de 4-5 frunze adevarate;

Reguli pentru evitarea contaminarii

- folosirea mănușilor de unică folosință;

- purtarea halatelor de laborator;

- utilizarea consumabilelor de unică folosință;

- între probe, echipamentele de lucru se dezinfectează corespunzător, folosind produse pe bază de amoniu cuaternar, hipoclorit 1% sau etanol 70°.

Nota: Curățarea si dezinfectarea se realizează conform PSL 01 Facilități și condiții de mediu.

Pentru asigurarea trasabilităţii şi evitarea confundării probelor, pe tot parcursul etapelor de testare se notează codul probei pentru a putea fi identificată ulterior şi se completează fişa F1 PO VI 5 - Fişa tehnică Teste biologice.

Atentie! Simultan cu testul biologic al probei suspecte, se va efectua un test biologic cu un MRC/MR al agentului dăunator suspectat precum şi un test biologic cu un martor negativ.

5.3.2. Obţinerea plantelor test

Pentru obtinerea plantelor test, semănatul semințelor din speciile Nicotiana tabacum cv. Xanthi si/sau Nicotiana glutinosa  sau alte seminte din alte specii de plante sensibile la ToBRFV se face în camera 3 din Sera de carantină, conform graficului de însămânțare (F2 PO DG 04),  la temperatura 20-28°C. După răsărirea plantelor, în stadiul de 2 frunze adevărate, se repică plantele în ghivece de plastic, cu dimensiunea de 9x9x10 cm. Plantele odată repicate se mențin în condiții optime de vegetație până ajung la 4-5 frunze adevărate.

Atenţie! Pentru test nu se utilizează plante înflorite sau bătrâne.

5.3.3. Inocularea și incubarea martorilor de referință

Se pregătesc martorii de referință (control pozitiv și control negativ) în vederea inoculării pe plante test. Se inoculează separat plante cu control pozitiv ToBRFV şi control negativ. Plantele inoculate se asează separat pe o masa din camera 5 a Serei de carantină în vederea evitării contaminarii controlului negativ şi a plantelor test inoculate cu extract din proba analizată.

5.3.4. Inocularea și incubarea plantelor test

Inocularea plantelor test se face în camera 5 la temperatura de 20-25 ̊C si la lumina suficientă,  după următorul procedeu:

- se utilizează plante tinere, sănătoase  cu 4-5 frunze adevărate, turgescente

- prima  frunză adevărată care este și cea mai bătrână nu se utilizează pentru test deoarece diferă ca formă, textură, grosime și totodată este mai puțin susceptibilă;

- în cazul probelor de semințe pozitive/suspecte, pentru fiecare subprobă se utilizează 2 plante cu cîte 2 frunze adevarate, de regulă frunzele 3 și 4, deci 4 frunze pentru fiecare subprobă.

- pe frunzele alese se presară un strat fin de carborund, se pipetează într-un vas Petri, aproximativ 1000 μl de extract și  se distribuie uniform, pe suprafața frunzei, cu degetul cu mănușă, presând ușor, pentru a nu distruge țesutul.

Plantele se incubează la temperatura, umiditatea și timpul optim de creștere al virusului suspectat.

Atenție! La fiecare supbrobă se schimbă mănușa.

- se spală fiecare frunză după câteva minute de la inoculare cu apă de la robinet;

- inocularea controalelor pozitive și negative se realizează în condiții similare

- plantele inoculate se mențin la o temperatură cuprinsă între 20-25oC și cel puțin 12 ore intensitate luminoasă.

*Notă: dezvoltarea leziunilor locale este inhibată la temperaturi mai mari de 28oC.

5.3.5. Evaluarea plantelor inoculate

- evaluarea frunzelor inoculate se face după prezența leziunilor locale.

- reacție pozitivă – apariția cel puțin a unuia dintre următoarele simptome: pete clorotice, necroze, mozaic, marmorare.

- reacție negativă – absența oricărui simptom menționat mai sus.

- dacă sunt multe leziuni locale, o comparare cu martorii de referință este necesară pentru a stabili dacă leziunile sunt produse de virus sau sunt datorate rănilor produse  în timpul inoculării mecanice.

- simptomele sunt observate săptămânal timp de 30 de zile.

5.3.6. Interpretarea finală a rezultatelor

Se interpretează şi se notează rezultatele în formularul F1 PO VI 5 Fișă tehnică Teste biologice.

5.3.6. Eliminarea deșeurilor

- Probele contaminate sau suspectate a fi contaminate se păstrează în condiții de carantină până

la confirmarea finală a rezultatului.

- Probele si deșeurile rezultate în urma efectuării analizelor sunt distruse conform PO DG 1 Recepția probelor de plante și produse vegetale. Gestionarea deșeurilor și IS DG 24 „Utilizare și mentenanță autoclav Amaro 2000”.

5.4. RAPORTAREA REZULTATELOR

Rezultatul final al analizelor este transmis prin sistemul informatic de gestionare a probelor  (GEPRO)  la recepţie probe.  Responsabilul cu editarea buletinelor de analiză editează buletinul de analiză conform PSL 16 - Raportarea rezultatelor analizelor.

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1. DIRECTOR  LNF

  - aprobă noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri.

6.2. MANAGER CALITATE

  - verifică noile versiuni/revizii ale prezentei proceduri.

6.3.  ŞEF SERVICIU FITOPATOLOGIE/ENTOMOLOGIE

  - verifică noile versiuni/revizii ale procedurii;

  - verifică şi vizează Fișele tehnice și Buletinele de analiză;

  - raspunde de  organizarea  serei de carantină.

6.4. RESPONSABIL TEHNIC

- elaborează și actualizează procedura operaţională;

- solicită semințe şi/sau plante test pentu realizarea testelor biologice;

- realizează testul biologic;

- interpretează rezultatele obținute;

- realizează fotografii ale testelor biologice;

- completează și îndosariază fișele tehnice;

- completează în GEPRO rezultatele obținute;

- semnează Buletinul de analiză.

6.5. TEHNICIAN

  - realizează testele biologice, dupa caz;

  - completează fișele tehnice, după caz;

  - prepară tampoanele și soluţiile necesare;

  - realizează decontaminarea si curățenia în spațiile de lucru;

  - realizează autoclavarea deșeurilor rezultate în urma analizelor;

  - realizează semănatul şi repicatul plantelor  în camera 3 din sera de carantină, dupa caz.

6.6. LABORANT/MUNCITOR SERĂ

-     realizează semănatul si repicatul plantelor  în camera 3 din sera de carantină;

  - realizează decontaminarea si curățenia în spațiile de lucru pe care le utilizează.

7. ANEXE ŞI ÎNREGISTRĂRI

7.1. ANEXE

Neaplicabil.

7.2. ÎNREGISTRĂRI

F 1 PO VI 5 – Fișă tehnică Teste biologice