ANEXA 8

F-HH-57

FIȘĂ TEHNICĂ LA PLATFORMELE ȘI PROFILURILE NIVOMETRICE

- Date generale asupra amplasamentului stației hidrometrice căreia îi sunt arondate platformele și profilurile nivometrice:

  - Stația hidrometrică: ..................

  - Codul HYDRA: .............

  - Râul: ....................

  - Codul cadastral: .......................

  - Bazinul: .....................

  - Localitatea: .....................

  - Județul: .........................

  - Altitudinea (punctuală) în metri a suprafețelor de măsurare:

Pentru platformele nivometrice se va nota altitudinea medie a suprafeței de măsurare. Pentru profilurile nivometrice se vor nota altitudinea minimă și altitudinea maximă.

  - Reperul din rețeaua de nivelment cel mai apropiat de platformele și profilurile nivometrice:

- Funcționarea platformelor și profilurilor de măsurare

Se indică anul când au început măsurătorile, anii de funcționare și întrerupere.

Dacă o platformă nivometrică/un profil nivometric a fost mutat în alt amplasament, se menționează vechiul amplasament și cauza mutării.

- Descrierea amplasamentului platformelor nivometrice

  - Platforma redusă (degajată, adăpostită)

    - Forma și dimensiunile platformei, poziția riglelor fixe

    - Descrierea suprafeței terenului (se prezintă suprafața solului – dacă este netedă sau dacă are gropi, brazde, șanțuri, făgașe, ridicături etc.)

    - Semnalarea și descrierea obstacolelor existente pe o rază de 0,3-0,5 km în jurul platformei

    - Expunerea platformei (pe versant, pe teren plan)

  - Platforma pătrată, dreptunghiulară și profilul de măsurare

    - Forma și dimensiunile platformei și profilului de măsurare

    - Descrierea reliefului (se prezintă relieful în mare: șes, depresiune, vale, coline etc.) pe care este situate platforma; în cazul profilului se descrie terenul pentru fiecare porțiune de linie, indicând numărul punctelor, cu referire la planul de situație, trecând caracteristicile terenului

    - Descrierea suprafeței terenului (în cazul profilului de măsurare se descrie fiecare porțiune)

    - Expunerea platformei sau profilului de măsurare (de exemplu: expunere nord-vest)

    - Existența vegetației lemnoase și a altor obstacole în apropierea platformei sau profilului de măsurare. În cazul vegetației lemnoase, prezența trebuie semnalată pe o rază de cca. 0,3-0,5 km indicându-se:

- felul asociației lemnoase (pădure, livezi etc.);

- orientarea și distanța față de parcelă sau profil de măsurare (de ex: pădure pe direcția nord-est la 600 m);

- speciile predominante de arbori, existența tufișurilor în interiorul sau pe liziera pădurii, înălțimea medie a arborilor, desimea arborilor, gradul de penetrație a vântului.

În cazul altor obstacole, prezența lor trebuie semnalată pe o rază de 500 m în jurul platformei, indicându-se:

- natura obstacolului;

- orientarea și distanța față de platformă sau profil de măsurare;

- înălțimea, lățimea obstacolului.

    - Aliniamentele de măsurare de pe platformă și profil de măsurare

Se notează:

- numărul aliniamentelor, punctelor în care se măsoară grosimea și densitatea zăpezii;

- distanțele între punctele de măsurare și între aliniamente: lungimea aliniamentelor, lungimea totală a profilului de măsurare;

- modul de marcare pe teren (borne, jaloane, țăruși etc.).

    - Expunerea platformei sau porțiunilor profilului de măsurare față de vânturile predominante (se arată dacă în mod obișnuit sau periodic o spulberare a stratului de zăpadă sau o troienire în cazul existenței unui obstacol)

  - Platforma și profilul de măsurare din pădure

    - Forma, dimensiunile platformei și profilului de măsurare

    - Descrierea reliefului

    - Descrierea suprafeței și aprecieri asupra vegetației ierboase care crește în pădure (tufișuri, arbuști etc.)

    - Expunerea platformei sau profilului de măsurare.

    - Descrierea vegetației lemnoase de pe platforme sau de pe traseul profilului de măsurare.

Se indică:

- gradul de împădurire, de omogenitate al pădurii, speciile predominante în dreptul platformei sau profilului de măsurare, existența zonelor cu copaci tăiați sau căzuți, consistența pădurii etc.;

- înălțimea medie a copacilor (în metri), dimensiunea și densitatea copacilor cu aproximație (deasă, rară);

- dacă pădurea este naturală sau plantată;

- poziția lizierelor pădurii față de laturile platformei sau față de profilul de măsurare (când marginea pădurii se află la o distanță mai mare de 250 m nu se mai măsoară distanța, ci se menționează „peste 200 m”);

- dacă pe platformă sunt poieni sau goluri de pădure sau dacă profilul de măsurare trece prin poieni.

    - Aliniamente de măsurare de pe platformele și profilurile de măsurare

Se menționează:

- numărul aliniamentelor și punctelor în care se măsoară grosimea și densitatea zăpezii;

- lungimea aliniamentelor, lungimea totală a profilului de măsurare;

- distanțele între aliniamente și punctele de măsurare.

    - Expunerea platformei sau porțiunilor profilului de măsurare față de vânturile predominante

  - Platforma din poiană

    - Forma și dimensiunile platformei (se indică atât forma geometrică a platformei cât și a poienii în care este situată)

    - Descrierea reliefului

    - Descrierea suprafeței terenului

    - Expunerea platformei

    - Descrierea vegetației lemnoase a pădurii în care este situată poiana. Se va specifica:

- caracterul pădurii, gradul de omogenitate, speciile predominante, prezența subarboretului, a zonelor cu copaci tăiați, căzuți;

- înălțimea medie a copacilor și desimea lor;

- pădure naturală sau plantație;

- poziția lizierelor față de laturile platformei (se dau direcțiile după punctele cardinale și distanțele în metri);

    - Existența copacilor izolați, arbuștilor sau a altor obstacole în poiană.

    - Aliniamentele de măsurare de pe platformă

Se menționează:

- numărul aliniamentelor și punctelor în care se măsoară grosimea și densitatea zăpezii;

- distanțele între punctele de măsurare și aliniamente, lungimea aliniamentelor;

- modul de marcare pe teren (borne, jaloane, țăruși).

    - Expunerea platformei la vânturile predominante

- Planul general al stației hidrometrice cu terenurile pentru ridicări nivometrice

Planul se întocmește prin ridicări topografice sau după hărțile topografice la scările 1:50 000 și 1:25 000.

Pe planul general se prezintă relieful, vegetația, râurile, șoselele, calea ferată, clădirile și terenurile nivometrice folosind semne convenționale.

Ca suprafață, planul general trebuie să se extindă pe o zonă suficient de mare în jurul terenurilor și să cuprindă puncte reper ca: stații de căi ferate, poduri, sate etc., după care să se poată identifica poziția stației și terenurilor anexe în ansamblul împrejurimilor.

Planul va putea cuprinde până la câțiva km în jurul stației.

- Planul detaliat al platformelor și profilurilor nivometrice

Planul detaliat se întocmește la o scară convenabilă, între 1:25000 și 1:100, în funcție de terenul din jurul suprafețelor nivometrice, de poziția obstacolelor etc., încât să reiasă cum este influențată depunerea zăpezii.

Planul detaliat trebuie să cuprindă orientarea (direcția nordului), curbele de nivel având valoarea echidistanțelor în funcție de scară și gradul de accidentare a reliefului.

În anumite situații, mai des când terenul este accidentat pe aliniamentele de măsurare, de pe terenurile nivometrice se ridică profilurile longitudinale.

Planul detaliat al profilurilor de măsurare cuprinde obstacolele întâlnite de o parte și de alta pe o distanță de 200-300 m, poziția punctelor în care se măsoară grosimea și densitatea zăpezii.

Planul detaliat al profilului de măsurare trebuie însoțit de un profil longitudinal cu scara înălțimilor și lungimilor și cu poziția punctelor de măsurare (scările înălțimilor și lungimilor se iau în funcție de diferențele de nivel).

- Instrumentele și aparatura din dotarea stației hidrometrice

Toate instrumentele și aparatele din dotarea stației se trec în următorul tabel:

| Nr. crt. | Denumirea instrumentului, aparatului | Tipul și seria | Mișcarea aparatelor, instrumentelor |  | Data verificării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data ieșirii | Data intrării |  |

Tabelul trebuie completat periodic, astfel încât să reflecte situația reală a instrumentelor și aparatelor din dotarea stațiilor hidrometrice pentru nivometrie.

- Concluzii asupra reprezentativității stației hidrometrice

În fiecare an se va menționa dacă platforma nivometrică, respectiv profilul nivometric corespunde scopului, eventualele modificări sau completări care sunt necesare pentru buna funcționare a platformei, profilului de măsurare sau se fac propuneri pentru mutarea lor în alt loc.

Se atașează în materialele de la stația hidrometrică, de la SH, SPBHH și INHGA (se menționează și în studiul de nivometrie, parte din studiul hidrometric anual).

Fișele tehnice la platformele și profilurile nivometrice se întocmesc în 4 exemplare care vor fi arhivate (arhivă permanentă), după cum urmează:

  - La stația hidrometrică

  - La SH

  - La SPBHH

  - La INHGA, în Arhiva Tehnică.

COMPLETĂRILE ANUALE LA FIȘELE TEHNICE LA PLATFORMELE ȘI PROFILURILE NIVOMETRICE

Pentru a putea urmări buna funcționare a platformei/profilului nivometric, la sfârșitul fiecărui an se fac completări privind eventualele modificări inițiale de funcționare (specificare în descriere).

Aceste completări se înscriu în exemplarul atât în exemplarul de la stația hidrometrică, cât și în exemplarul de la SH, imediat după ce se produc modificările.

La sfârșitul fiecărui an, SH extrage datele privind modificările survenite în cursul anului respectiv și întocmește completarea anuală a fișelor tehnice, pe care le transmite și către Serviciul Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie de care aparține și către INHGA.

Pentru platformele și profilurile nivometrice la care nu s-a produs nici o modificare, în completare se va specifica: „La platforma nivometrică/profilul nivometric arondat stației hidrometrice .................., în cursul anului ………… nu s-a produs nici o modificare.”