ANEXA 9

F-HH-57

CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE DE BAZĂ LA STAȚIILE HIDROMETRICE, PLUVIOMETRICE ȘI EVAPORIMETRICE

- Echipamente de bază pentru măsurarea parametrilor hidrologici și hidrometeorologici

| Parametru măsurat/determinat | Tip echipament | Prezentarea echipamentului / Principiul de măsurare |
| --- | --- | --- |
| Nivelul apei | Miră hidrometrică (verticală, înclinată, de minime, de maxime) | Ansamblul fix format din plăci gradate, dulap, suport, amplasate vertical sau înclinat, în secțiunea de măsurare. În funcție de dispoziția plăcilor pot fi: - Continue - Fragmentate (în trepte). Distanța între două gradații verticale succesive variază între 1-50 cm La mirele înclinate, mărimea gradațiilor este în funcție de gradul de înclinare a mirei (distanța reală între două gradații verticale este La = Lmiră). Mirele de minime și de maxime sunt dotate cu flotori și tije zimțate care permit deplasarea flotorului numai în sus (mira de maxime) sau numai în jos (mira de minime). |
|  | Miră hidrometrică portabilă | Mirele se așază pe un suport stabil care poate fi pilot (dulap) de lemn, metal, o construcție (zid, culee, pilă etc), stâncă etc. Suporții sunt cotați și periodic se verifică. Pentru citirea nivelului se utilizează o riglă gradată care se amplasează vertical pe pilotul aflat în apă. |
|  | Limnigraf (cu tub de legătură, cu canal-nivel liber) | Este format dintr-un aparat înregistrator (cu plutitor, cu membrane, ultrasunete etc) montat într-o cabină sau casetă care comunică cu râul prin intermediul unui puț (de zidărie, metal, beton și tub de legătură). |
|  | Maregraf | Echipament pentru înregistrarea continuă a nivelului mării. |
| Precipitațiile | Pluviometru | Acumularea precipitaţiilor ȋn două recipiente: periodic volumul de precipitaţii se măsoară cu ajutorul unui recipient gradat (eprubetă). Recipientele se amplasează la 1,50 m deasupra solului la distanţă suficientă de obstacole (case, pomi etc.) care pot ȋmpiedica accesul apei (mai ales ȋn condiţii de vânt). |
|  | Pluviograf | Înregistrarea directă a precipitaţiilor cu ajutorul unui vas colector de volum dat ȋn care culisează un plutitor; vasul este prevăzut cu un sistem de sifonare forţată şi un sistem de ȋnregistrare grafică. |
|  | Stații automate | Dispozitive complexe cu senzori bazați pe structuri electronice, care convertesc în semnale electrice valorile nivelurilor, precipitațiilor, temperaturilor. |
| Temperatura aerului și a apei | Termometru | Precizia de măsurare trebuie să fie de 0,2-0,5°C. |
| Grosimea gheții, a stratului de zăpadă și densitatea zăpezii | Rigla de zăpadă și mira portativă | Citirea direct pe rigla gradată (centimetri ȋntregi) verticală a grosimii gheții sau zăpezii |
|  | Clupă | Citirea direct a grosimii gheții și năboiului cu ajutorul unui cursor (braț mobil) care se deplasează pe o riglă gradată, verticală. |
|  | Densimetrul de zăpadă | Echipament format dintr-un tub cilindric cu suprafața de 50 cm2 în care se prelevează proba de zăpadă și un cântar. |
| Viteza apei/Debite de apă | Morişcă (micromorişcă) hidrometrică mecanică sau electromecanică | Aparat utilizat pentru determinarea vitezelor medii punctuale ale apei prin numărarea (automată sau cu ajutorul unui cronometru și a semnalelor sonore/luminoase) rotațiilor unei elice într-o unitate de timp. |
|  | Flotori | Corpuri ușoare (în general din lemn) care plutesc la suprafața apei |
|  | Echipament electromagnetic | Echipament utilizat pentru determinarea vitezelor medii punctuale ale apei cu ajutorul senzorilor electromagnetici. Pot fi dotate și cu senzori de presiune pentru determinarea adâncimii apei. |
|  | Echipament acustic | Echipament utilizat pentru determinarea vitezelor și a adâncimilor apei cu ajutorul undelor sonore. |
| Debite de aluviuni în suspensie, târâte/ granulometrie | Sticlă cu ajutaje | Dispozitive utilizate pentru prelevarea probelor de apă în vederea determinării debitelor de aluviuni în suspensie |
|  | Batometru | Aparatură utilizată pentru prelevarea probelor de aluviuni în suspensie sau aluviuni târâte. Principiile și tehnica de prelevare a probelor pot să difere în funcție de soluțiile constructive ale acestora și de tipul probelor (de aluviuni în suspensie sau aluviuni târâte). |
|  | Sondă | Aparatură utilizată pentru prelevarea probelor de aluviuni din patul albiei |
|  | Dragă/Graifer |  |
|  | Areometru | Dispozitive pentru determinarea compoziției granulometrice ale aluviunilor în suspensie |
|  | Fotospectrometru/ fotocolorimetru |  |
|  | Echipamente de sitare | Echipamente utilizate pentru cernerea probelor de aluviuni în vederea determinării compoziției granulometrice |
|  | Etuvă | Echipament pentru uscarea probelor de aluviuni (filtre, creuzete) |
|  | Balanță analitică | Echipament pentru cântărirea probelor de aluviuni (filtre, creuzete) |
|  | Exicator | Aparatură utilizată pentru păstrarea umidității filtrelor până la prelucrarea acestora |
| Valurile în zona de coastă | Perspectometru | Echipament pentru determinarea elementelor valurilor (înălțimea, perioada, lungimea, viteza și direcția de propagare a valurilor) |
| Temperatura apei mării la suprafață/adâncime | Termometru blindat/reversibil | Prevăzut cu carcasă metalică care apără termometrul de lovire/Permite măsurarea exactă a temperaturii apei în adânc, fiind alcătuit din două termometre |
| Salinitatea apei mării | Salinometru | La stațiile hidrometrice și în verticalele profilurilor de larg sunt utilizate refractometre saline (salinometre) care permit determinarea automată a nivelului de salinitate a apei prin măsurarea indicelui de refracție |
| Transparența apei mării | Disc Secchi | Echipament format dintr-un disc de fier sau fontă, cu diametrul de 30 cm, gros de 2-3 mm, de culoare albă sau alb-negru, care este legat cu o saulă marcată în metri și decimetri, la care este anexat un tub prin care se fac observațiile |
| Culoarea apei mării | Scară colorimetrică | Instrument simplu de aproximare a culorii apei, ce include o paletă manuală cu 21 de tuburi cu soluție de diferite culori care variază de la indigo-albastru (nr. 1) până la cola-brun (nr. 21) |
| Curenți marini de suprafață și de adâncime | Flotori | Dispozitive mecanice (acționate manual) și electronice care măsoară viteza și direcția curentului |
|  | Curentometru | Aparat destinat măsurării vitezei și direcției curenților marini până la adâncimea de 200 m. |
| Evaporația, evapotranspirația și elementele hidrometeorologice | Evaporimetru GGI – 3000 (pentru stațiile evaporimetrice de lac) | Vas care se umple cu apă, în cadrul căruia se menține un nivel „normal” al apei pentru măsurarea cu biureta a evaporației. |
|  | Evaporimetru GGI-3000 cu izolație termică (pentru stațiile evaporimetrice de sol) |  |
|  | Evaporimetru Clasa A | Vas care se umple cu apă, poziționat pe suprafața solului în care evaporația este determinată ca diferență de nivel a apei de la o zi la alta. |
|  | Biuretă volumetrică | Instrument pentru determina nivelul apei din evaporimetru |
|  | Eprubeta evaporimetrică | Instrument pentru măsurarea nivelului apei din biuretă în milimetri |
|  | Evaporimetru de zăpadă | Instrument prevăzut cu 2 vase coaxiale, cu ajutorul acestuia se determină evaporația de la suprafața zăpezii |
|  | Pluviometru de plută/sol | Vas colector al precipitațiilor; pluviometrul se instalează în proximitatea bazinului evaporimetric și trebuie menținut la aceeași cotă cu acesta. |
|  | Eprubetă pluviometrică | Instrument pentru măsurarea cantității de precipitații în milimetri |
|  | Lizimetru Z-500 | Echipament pentru determinarea evapotranspirației reale; echipament ce trebuie însoțit de un cântar (cu mare precizie) și un braț macara pentru ridicarea monoliților |
|  | Lizimetrul G1 | Echipament pentru determinarea evapotranspirației reale, însoțit de o cabină subterană prevăzută cu un cântar și recipient pentru determinarea infiltrațiilor |
|  | Termometru de apă | Citirea temperaturii apei în evaporimetru și în lac, la suprafață și la adâncimea de 0,4 m la fiecare termen de observație |
|  | Anemometru | Instrument pentru determinarea vitezei vântului |
|  | Psihrometru | Instrument pentru determinarea temperaturii aerului în termometrul uscat și umed. |
|  | Barometru | Instrument pentru măsurarea presiunii atmosferice |
|  | Heliograf | Instrument pentru determinarea duratei de strălucire a Soarelui |
|  | Stație evaporimetrică automată | Echipament dotat cu senzor de nivel a apei montat în bazinul evaporimetric, pluviometru automat, precum și cu senzori de: temperatură a apei și aerului, a umezelii relative, a vitezei și direcției vântului și a radiației solare. |

Pentru efectuarea măsurătorilor pe Fluviul Dunărea/Marea Neagră, SH trebuie să aibă în dotare ambarcațiuni adecvate (barcă/catamaran cu motor și navă pentru măsurători fluviale/maritime).

Variația nivelurilor la mira hidrometrică trebuie cunoscută în timp și pe întregul ecart produs. În acest scop este necesară dotarea cu stații automate (sau limnigrafe) a unui număr cât mai mare de stații hidrometrice, mai ales pe râurile cu concentrare rapidă a scurgerii (timp de creștere mai mic de 12 ore) și a celor cu regim de scurgere influențat de acumulări.

În lipsa posibilității dotării cu stații automate sau limnigrafe este necesară amplasarea de mire de maxime și eventual minime. Este important să se asigure mire de rezervă pentru inundații, schimbări de albie etc. Locurile de amplasare a acestora trebuie cotate din timp.

- Echipamente minime necesare pentru cunoașterea variației de volum într-o acumulare

  - Dotarea hidrometrică când variația de volum în acumulare se determină cunoscând nivelul de acumulare și curba de capacitate:

- Acumulări  cu volum total  ≥ 10 x 106 m3: miră hidrometrică tip stație de râu (este mira hidrometrică utilizată pentru determinarea debitelor deversate/evacuate prin golire de fund).

- Acumulări cu volum total ≥ 10 x 106 m3: două mire hidrometrice tip stație hidrometrică de râu amplasate astfel încât prin medierea nivelului să se reducă la maximum posibil influența vântului (valurilor).

  - Dotarea hidrometrică când variația de volum se determină pe baza diferenței dintre suma debitelor acumulate în acumulare și suma debitelor defluente din acumulare:

La stațiile hidrometrice amplasate pe principalii afluenți în acumulare, dotarea hidrometrică este similară cu cea existentă la stațiile hidrometrice din rețeaua hidrometrică pentru râuri.

- Condiții de amplasare: la o distanță suficient de mare de baraj, astfel încât, pentru nivelul maxim excepțional (cotă coronament), secțiunea stației hidrometrice să nu fie afectată de remuu;

- Număr maxim de stații hidrometrice: suma suprafețelor de bazin hidrografic aferentă stațiilor hidrometrice respective să reprezinte minimum 80% din suprafața de bazin hidrografic aferentă barajului acumulării.

- Construcții și instalații hidrometrice pentru efectuarea măsurătorilor de debite de apă și de aluviuni

| Tip construcție | Condiții de utilizare | Prezentarea echipamentului / Principiul de măsurare |
| --- | --- | --- |
| Punte hidrometrică | Lăţimea râului să nu depăşească 40 m | Punţile pot fi: - rigide pentru deschidere de 20-25 m; - semirigide pentru deschideri până la 40 m. |
| Cărucior funicular | Lăţimea râului este de 40-80 m. Malurile trebuie să fie ȋnalte | Căruciorul se deplasează ȋn secţiunea transversală pe cablu: - monofilar; - bifilar, prin manevrarea unui troliu. |
| Portiță cu flotori și barcă | Lăţimea râului este de 80-100 m. Adâncimea apei să permită deplasarea corectă. Viteza apei este până la 3,0 m/s. | Barca se utilizează numai pe râuri cu viteze mici. Portiţa pe flotori se utilizează pe râurile mari. |
| Instalație de măsurare de pe mal a vitezei apei tip teleferic | Lăţimea râului este de 50-100 m (ȋn mod exceptional până la 200 m). Malurile să fie ȋnalte. | Este format dintr-un sistem de cabluri, trolii cu tambur, greutăți, panou de comandă |

Pentru stațiile evaporimetrice de lac sunt necesare construcții de tip plută evaporimetrică confecționată din material flotabil, care să nu influențeze regimul termic al apei (precum lemnul) și poate avea ca și dimensiuni 6 x 8 m. În vederea deplasării până la pluta evaporimetrică sunt necesare construcții de tip ponton și dotarea stației cu o barcă.

La stațiile hidrometrice, în profilul mirei hidrometrice sau în proximitatea acestuia există cabine metalice sau din zidărie. Cabinele au rolul de a adăposti:

- aparatele și utilajele de măsură (tije, stadii, lesturi de forme și greutăți diferite, mire provizorii, stative, piloni, clupe pentru gheață, rigle de zăpadă, vase pentru măsurătorile volumetrice, deversori portabili etc.);

- instalațiile de măsură a debitelor (cărucior funicular);

- aparate de transmisie (radiotelefon, telefon);

- materiale și echipamentele de protecție și lucru (cizme șold și salopete din PVC și neopren, mantale de cauciuc, colaci și veste de salvare etc.);

- limnigrafe (acolo unde este cazul).