ANEXA 1.A.

F-HH-57

PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL REȚELEI NAȚIONALE DE HIDROLOGIE ȘI HIDROGEOLOGIE

DESCRIEREA NOMENCLATORULUI ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN REȚEAUA NAȚIONALĂ DE HIDROLGIE ȘI HIDROGEOLGIE

- Pentru gestionarea unitară a activităților desfășurate în cadrul rețelei hidrometrice naționale, atât în formă simplă (fișă post, caiet sarcini etc), cât și în sistem informatic (baze de date), a fost necesară centralizarea tuturor activităților și atribuirea de coduri unice, centralizatorul activităților fiind numit „nomenclatorul activităților desfășurate în rețeaua națională de hidrologie și hidrogeologie” și este prezentat în:

  - Anexa 1.B.1. - conține activitățile prevazute în complexul de observații și măsurători desfășurate la amplasamentele de monitorizare hidrologică și hidrogeologică din cadrul Rețelei Naționale de Observații și Măsurători Hidrologice și Hidrogeologice;

  - Anexa 1.B.2. conține activitățile desfășurate în cadrul RNHH la Stațiile Hidrologice, în funcție de tipul amplasamentelor de monitorizare hidrologică și hidrogeologică aflate în coordonare (SH Râuri, SH Dunare și SH Marina) și Serviciile Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie.

- Activitățile din nomenclator pot fi unice (specifice unui singur tip de obiectiv de măsurare) sau pot fi comune (pentru doua sau mai multe tipuri obiective de măsurare).

- Activitățile comune mai multor tipuri de amplasamente de monitorizare hidrologică și hidrogeologică pot avea aceleași caracteristici (aceleași frecvențe de măsurare) sau pot avea caractertistici diferite, de exemplu: nivelul apei citit la mira (activitatea numarul 1.1.1.) are, la stația hidrometrică pe râu, pe fluviu și delta, în stare de calm hidrologic,  frecvența de 2/z,P (două citiri la orele standard 06 si 18, cu caracter permanent), iar la stația hidrometrică marină 3/z,P (trei citiri la orele standard 07, 13 si 19), cu caracter permanent.

- Activitățile comune, desfășurate de personalul TESA din cadrul SH sunt, de asemenea, împărțite pe tipuri de stații hidrologice, astfel că, în Anexa 1.B.2.  vor fi trei categorii de stații hidrologice:

  - Stații Hidrologice Râuri - pentru stațiile hidrologice care coordonează activitatea desfășurată la stațiile și secțiunile hidrometrice din subordine, amplasate pe râuri, lacuri și acumulări, canale și derivații, folosințe, secțiuni satelit, izvoare, torenți, precum și la secțiuni pentru monitoring calitativ și hidromorfologic - stații pluviometrice, stații evaporimetrice, stații hidrogeologice

  - Stații Hidrologice Dunăre – pentru stațiile hidrologice care coordonează activitatea desfășurată la stațiile hidrometrice amplasate pe fluviu și în deltă

  - Stații Hidrologice Marina – pentru stațiile hidrologice care coordonează activitatea desfășurată la stațiile hidrometrice amplasate în zona costieră marină.

- In situația în care o activitate are caracteristici diferite, în funcție de specificul obiectivului de măsurare, în Anexa 1.B.2. vor fi prezentate frecvențele maximale.

- Activitățile desfășurate de personalul TESA din cadrul SPBHH includ activitățile specifice tuturor tipurilor de amplasamente de monitorizare hidrologică și hidrogeologică, respectiv activități specifice tuturor tipurilor de stații hidrologice, situate în bazinele sau zonele hidrografice aflate în subordine și coordonare. Astfel, în cadrul ABA, la ABA Jiu și Argeș – Vedea există SH Râuri și SH Dunăre, iar in cadrul ABA Dobrogea – Litoral există SH Râuri, SH Dunăre și SH Marină.

- Nomenclatorul este prezentat în structură arborescentă, iar activitățile sunt împărțite în categorii specifice nivelului în cadrul ANAR și, la rândul lor, sunt împărțite în subactivități, astfel încât Programul de activitate să aibă un grad ridicat de detaliere în vederea gestionării lor, atât în ceea ce privește instrumentele și echipamentele utilizate la realizarea observațiilor și măsurătorilor, cât și a modului de calcul și prelucrare a datelor obținute în urma măsurătorilor. De asemenea, în nomenclator, pe lângă activitățile specifice hidrologiei și hidrogeologiei desfășurate în flux operativ și în flux (semi)lent, sunt cuprinse și activități cu caracter administrativ

- Având în vedere că activitățile, în cadrul RNOMHH, se desfășoară în flux rapid (hidrologie operativă) și în flux (semi)lent (calcule, prelucrări, analize etc), activitățile prevăzute în nomenclator sunt clasificate și în funcție de aceste categorii.

- Activitățile, conform programului de activitate, precum și complexului de observații și măsurători specifice obiectivelor de măsurare, pot avea caracter permanent (se desfășoară zilnic, la ore standard și/sau la intervale definite în funcție de valorile prag ale parametrului măsurat/observat), pentadal, săptămânal, decadal, lunar, trimestrial, semestrial, anual, sezonier.

- Conform precizărilor de la punctele anterioare, în funcție de tipul amplasamentului de monitorizare hidrologică și hidrogeologică, caracteristicile standard de realizare a complexului de observații și măsurători sunt sintetizate astfel:

  - Frecvența – numărul de observații/măsurători realizate la amplasamentul de monitorizare hidrologică și hidrogeologică, în funcție de tipul acesteia și perioada de realizare (de exemplu, în cazul măsurătorilor de nivel, numărul standard al acestora este 2/zi)

  - Periodicitate – observațiile / măsurătorile se realizează:

    - Zilnic (z) – în fiecare zi (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică și sărbători legale); de asemenea, activitatea zilnică (z) se desfășoară și în regim operativ pe toată perioada în care se înregistrează atingeri sau depășiri ale pragurilor parametrilor sau, în situația în care starea de alertă este generată de evoluția formațiunilor de gheață, pe toată perioada evoluției acestora, cu frecvențe specifice pragului de avertizare definit pentru parametrul masurat.

    - La trei zile (3z) – observațiile și măsurătorile se realizează la 3 zile (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică și sărbători legale)

    - Pentadal (5z) – observațiile și măsurătorile se realizează la 5 zile (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică și sărbători legale)

    - Saptamanal (7z) – observațiile și măsurătorile se realizează la 7 zile (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică și sărbători legale)

    - Decadal (d) – observațiile și măsurătorile se realizează la 10 zile (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică și sărbători legale)

    - Bilunar (bl) – observațiile și măsurătorile se realizează de două ori pe lună (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică și sărbători legale)

    - Lunar (lu) – observațiile și măsurătorile se realizează o dată pe lună

    - Trimestrial (tr) - observatiile și masuratorile se realizeaza o data pe trimestru

    - Semestrial (sm) - observațiile și măsurătorile se realizează o dată pe semestru

    - Anual (an) - observațiile și măsurătorile se realizează o dată pe an

  - Caracter – observațiile / măsurătorile se realizează:

    - Permanent (P) – se măsoară cu frecvență fixă, indiferent de anotimp sau condiții hidrometeorologice,

    - Extraordinar (E) – în funcție de condițiile hidrometeorologice, parametrul se măsoară în mod suplimentar, cu frecvența stabilită pentru fiecare prag definit

    - Sezonier (S) – parametrul se măsoară sezonier, în funcție de condițiile de producere, astfel:

      - Sezonul rece (Sr) – observații și măsurători efectuate în perioada de iarnă sau asupra fenomenelor de iarnă (calendaristic, este alcătuit din doua perioade: 01 ianuarie – 31 martie și 01 octombrie – 31 decembrie);

      - Sezonul cald (Sc) – observații și măsurători efectuate asupra fenomenelor specifice sezonului cald (calendaristic, este cuprins in intervalul 01 aprilie – 30 septembrie);

      - Sezon măsurători evaporimetrie (Sevapo) – observațiile și măsurătorile la stațiile evaporimetrice se realizează în intervalul 01 martie – 31 octombrie;

      - Sezon măsurători inflorire algală (Sa) – interval de timp în care, la o parte dintre stațiile hidrometrice pe fluviu se fac observații și măsurători asupra gradului de dezvoltare a alegelor, în conformitate cu acordul de colaborare între ANAR și CNE (calendaristic, este cuprins în intervalul 15 iulie – 15 octombrie)

- Activitățile din Nomenclatorul activităților desfășurate în rețeaua națională de hidrologie și hidrogeologie sunt împărțite în categorii, astfel:

  - Categoria 1 – este specifică obiectivelor de măsurare, activitățile fiind atribuite și realizate de către muncitorul hidrometru.

  - Categoria 2 – cuprinde activitătile desfășurate în regim operativ, în stare de calm hidrologic și în situații de alertă hidrologică (în regim de permanență) și sunt atribuite personalului TESA din cadrul SH și SPBHH care desfășoară aceste activități.

  - Categoriile 3, 4, 5, 6, 7 si 8 – sunt specifice fiecarui amplasament de monitorizare hidrologică și hidrogeologică și sunt atribuite personalului TESA din cadrul BH sau SPBHH care le desfășoară (coordonatori ai amplasamentelor de monitorizare hidrologică și hidrogeologică, respectiv ai SH, în cazul personalului TESA de la SPBHH).

  - Categoria 9 -  cuprinde activitățile specifice BH sau SPBHH, atribuite personalului TESA care desfășoară aceste activități. Rapoartele generate pe baza acestor activități vor fi specifice BH și SPBHH, cuprinzând numprul de persoane care realizeazp aceste activități.