ANEXA 3

F-HH-57

PLAN DE ACȚIUNE PENTRU SITUAȚII HIDROLOGICE EXCEPȚIONALE

- Planul de acțiune pentru situații hidrologice excepționale cuprinde acțiunile și măsurile care trebuie luate în cazuri de ape mari și viituri și în situații de debite mici, cu scopul de asigurare a datelor și informațiilor necesare fluxului informațional operativ.

  - Planul de acțiune pentru situații hidrologice excepționale este valabil de la data de:

_______________________

  - Planul de acțiune pentru situații hidrologice excepționale se întocmește,astfel:

    - Se completează de către personalul SH; se verifică de șeful SH și coordonatorul Stației Hidrologice din cadrul SPBHH și se avizează de șeful SPBHH.

    - Tipărit, în trei exemplare, exemplarul 1 la stația hidrometrică, exemplarul 2 la stația hidrologică și exemplarul 3 la SPBHH.

    - În format electronic (.pdf), se transmite de către SPBHH la ANAR și INHGA.

Planul de acțiune pentru situații hidrologice excepționale se întocmește o dată la 5 ani, și se actualizeaza anual, în perioada 1-31 mai, în funcţie de condiţiile hidrologice şi de cerinţele de apă din bazinul hidrografic respectiv.

- DATE GENERALE ALE STAȚIEI HIDROMETRICE

  - Administrația Bazinală de Apă:

  - Stația Hidrologică:

  - Stația hidrometrică:

  - Codul HYDRA:

  - Râul:

  - Codul cadastral:

  - Codul corpului de apă (pe care se află amplasată stația hidrometrică):

- DESCRIEREA CONSTRUCȚIILOR, INSTALAȚIILOR HIDROMETRICE ȘI A ECHIPAMENTELOR EXISTENTE LA STAȚIA HIDROMETRICĂ

  - Descriere miră hidrometrică: tip construcție, număr piloți, ecart de niveluri și amplasament pentru fiecare pilot, dată instalare mire în poziția actuală și lucrări efectuate în cazul modificării acestora, justificare pentru modificarea construcțiilor mirei hidrometrice (ex: viitură, lucrări în albie, consolidare pod etc).

  - Tip construcție pentru acces la miră.

  - Construcții și instalații existente pentru efectuarea măsurătorilor de debite la ape mari și la ape mici, poziție și descriere a profilurilor de măsurare.

  - Mire portabile sau alte instrumente utilizate la ape mari sau în cazul deteriorării sau distrugerii mirelor hidrometrice.

- PLAN DE SITUAȚIE AL STAȚIEI HIDROMETRICE

Pe planul de situație se trec:

  - Poziția mirelor, a stației automate/limnigrafului, a construcțiilor hidrometrice, a pluviometrului/pluviografului, a radiotelefonului, a domiciliului personalului hidrometru, a spațiilor de depozitare pentru mire provizorii, țăruși, flotori, mijloace de protecția muncii etc.

  - Zonele inundabile în albia majoră, corespunzătoare debitului de apă maxim înregistrat, cu precizarea anului în care s-a produs și a surselor de informare (urme, informații de la localnici etc.); se vor marca zonele care, la inundații, separă radiotelefonul și domiciliul personalului hidrometru de stația hidrometrică.

  - Profilurile suplimenatare de măsurare a debitelor de apă la ape mari și la ape mici și metodele de determinare a acestora (cu morișca hidrometrică, cu flotori etc.)

  - Distanțele pe plan de la domiciliul personalului hidrometru la miră, la pluviometru, la construcțiile hidrometrice, la secțiunile de măsurători la ape mari, respectiv la radiotelefon.

  - Traseele parcurse de personalul hidrometru de la domiciliu la mira hidrometrică, la radiotelefon, la stația automată/limnigraf, la construcțiile hidrometrice și la pluviometru/pluviograf, în cazul înregistrării unor debite cu diverse probabilități de depășire, care produc inundații

  - Stația hidrometrică este situată:

    - In amonte față de stația hidrometrică ____________ râul _________cod hydra___

    - In aval față de stația hidrometrică ____________ râul __________cod hydra ____

    - In amonte față de acumularea  ____________ râul __________cod hydra_______

    - In aval față de acumularea ____________ râul __________cod hydra___________

- COTE DE REFERINȚĂ, NIVELURI ȘI DEBITE MAXIME ÎNREGISTRATE

  - Cote referință

    - Cote reperi (în m MN-C, MB-K sau MA) și descrierea acestora

Modificări ale reperilor survenite pe perioada de valabilitate a Planului de acțiune pentru situații hidrologice excepționale:

| Data modificării | Cota reperului | Observații cu privire la modificări |
| --- | --- | --- |

    - Cota 0 miră

Modificări ale cotei 0 miră survenite pe perioada de valabilitate a Planului de acțiune pentru situații hidrologice excepționale:

| Data modificării | Cota 0 miră | Observații cu privire la modificări |
| --- | --- | --- |

  - Niveluri și debite maxime și minime produse

| Nivelul maxim (cm) |  |  | Debit maxim (m3/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data producerii |  |  | Data producerii |  |
| Nivel minim (cm) |  |  | Debit mimim (m3/s) |  |
| Data producerii |  |  | Data producerii |  |

Modificări ale valorilor istorice înregistrate (se înregistrează alte valori maxime sau minime ale nivelurilor și debitelor) în perioada de valabilitate a Planului de acțiune pentru situații hidrologice excepționale:

| Parametrul | Data producerii |
| --- | --- |

- VALORILE PRAGURILOR DE AVERTIZARE

  - Cote de apărare și frecvențele și de măsurare:

| PRAGUL DE AVERTIZARE | VALOARE (cm) | FRECVENȚA MĂSURARE (ore) |
| --- | --- | --- |
| Cota preavertizare (PI) |  |  |
| Cota de atenție (CA) |  |  |
| Cota de inundație (CI) |  |  |
| Cota de pericol (CP) |  |  |

  - Cote de apărare și frecvențele de măsurare în faza de scădere a nivelurilor undei de viitură în funcție de regimul hidrologic . Aceste frecvențe se pot stabili diferit pentru stațiile hidrometrice cu sectoare îndiguite sau regim controlat deoarece viteza de scădere a undei de viitură se face foarte lent și nu pune în pericol sectorul de râu, acesta fiind îndiguit.

| PRAGUL DE AVERTIZARE | VALOARE (cm) | FRECVENȚA DE MĂSURARE ÎN FUNCȚIE DE REGIMUL HIDROLOGIC (ore) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Faza de creștere | Faza de scădere |
| Cota preavertizare (PI) |  |  |  |
| Cota de atenție (CA) |  |  |  |
| Cota de inundație (CI) |  |  |  |
| Cota de pericol (CP) |  |  |  |

  - Modificări ale cotelor de apărare și a frecvențelor de măsurare survenite pe perioada de valabilitate a Planului de acțiune pentru situații hidrologice excepționale

| Data modificării | Cota preavertizare | Cota de atenție | Cota de inundație | Cota de pericol | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Praguri precipitații:

| Prag de atenție | Cantități de precipitații mai mari de 15 mm, acumulate într-un interval de timp mai mic de 3 ore |
| --- | --- |
| Prag de alertă | Cantități de precipitații mai mari de 25 mm, acumulate într-un interval de timp mai mic de 6 ore |
| Prag de pericol | Cantități de precipitații mai mari de 25 mm acumulate într-o oră (sau mai puțin), care pot producere creșteri bruște de niveluri pe cursurile de apă sau curgeri intense de strat de apă pe versanți |

  - Praguri minime și frecvențele de realizare a măsurătorilor. În vederea gestionării perioadelor cu ape mici și a fenomenelor de băltire și secare, pe lângă măsurătorile de debite precizate în Programul de activitate al stației hidrometrice, în lunile iunie, iulie, august și septembrie, în zilele de 01, 10 si 21 ale fiecărei luni se vor realiza măsurători de debite. La secțiunile satelit, măsurătoarea lunară se va realiza într-una din zilele precizate anterior (în care s-a făcut măsurătoare de debit la stația hidrometrică de referință). Măsurătorile de debite se transmit, prin telefon sau radiotelefon la stația hidrologică, în ziua următoare, după transmisia de la ora 06.

- TRANSMISIA DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR HIDROMETRICE

Datele și informațiile prevăzute în fluxul informațional operativ în stare de calm hidrologic și în stare de alertă hidrologică se transmit conform schemei de flux informațional disponibilă la fiecare stație hidrometrică, stație hidrologică, SPBHH, INHGA si ANAR.

  - Date și informații transmise de către stația hidrometrică:

    - Avertizări pentru fenomene înregistrate la stația hidrometrică (atingeri sau depăsiri ale cotelor de apărare sau pragurilor de precipitații):

      - Transmisia principală a datelor și informațiilor de la stația hidrometrică în situații de alertă hidrologică se face:

| la unitatea colectoare | prin | la numărul /indicativ rtf |
| --- | --- | --- |

      - Transmisia de rezervă a datelor și informațiilor în situații de alertă hidrologică se face:

| la unitatea colectoare | prin | la numărul /indicativ rtf |
| --- | --- | --- |

Situațiile în care sunt utilizate căile de rezervă pentru transmisia datelor și informațiilor:

    - Avertizările hidrometeorologice pentru fenomene prognozate se transmit la stația hidrometrică de către:

| unitatea | prin |
| --- | --- |

  - Datele și informațiile colectate de la stația hidrometrică:

    - Sunt editate în fluxul informațional operativ la unitatea colectoare precizata la punctul 7.1.1

    - Sunt transmise de către unitatea colectoare precizată le punctul 7.1.1., sub forma avertizărilor hidrologice și avertizărilor pluviometrice, conform schemei fluxului informațional (către unitatea aflată la nivelul superior: ABA, INHGA, ANAR)

  - Precizări suplimentare cu privire la modul de transmisie a datelor și informațiilor, în vederea utilizării corecte a fluxului informațional prezentat în Schema fluxului informațional

  - Sarcinile suplimentare, în perioadele cu ape mari și ape mici, în vederea surprinderii regimului hidrologic, incluziv pentru furnizarea datelor și informațiilor în regim operativ pentru gestionarea situațiilor de urgență sunt precizate în Caietul de sarcini și comunicate muncitorului hidrometru de către coordonatorul stației hidrometrice din cadrul Stației Hidrologice, șeful Stației Hidrologice sau hidrologul de serviciu pe perioada serviciului de permanență din cadrul SH sau SPBHH.

  - Schema fluxului informațional pentru stația hidrometrică. Schema este completată și prezentată în format A4-portret. Dacă este necesar, coordonatorul stației hidrometrice sau șeful stației hidrologice poate face o descriere simplificată a schemei fluxului de date, astfel încât muncitorului hidrometru să îi fie explicat, cât mai clar, modul de realizare a transmisiilor principale și de rezervă, atât în situații de calm hidrologic, dar mai ales în situațiile de alertă hidrologică. De asemenea, în situațiile de alertă hidrologică, hidrologul de serviciu de permanență, îi va explica probabilitatea atingerii următorului prag și următoarea transmisie, precum și posibilitatea ca acestuia să îi fie solicitate informații suplimentare între orele de transmisie determinate de pragul atins sau depășit.

- MODUL DE ACȚIUNE AL MUNCITORULUI HIDROMETRU ÎN STAREA DE ALERTĂ HIDROLOGICĂ

Sarcinile muncitorului hidrometru sunt stabilite în funcție de tipul alertei hidrologice:

  - Alerta hidrologică declanșată de avertizare hidrologică pentru fenomene prognozate.

    - La primirea avertizării hidrologice muncitorul hidrometru crește starea de vigilență pe toată perioada de valabilitate a acesteia și, în funcție de mesajul avertizării (creșteri de niveluri și debite cu sau fără prognoză de precipitații), monitorizează parametri hidrologici și, în funcție de evoluția acestora, transmite datele și informațiile conform fluxului informațional.

  - Alerta hidrologică declanșată de fenomenele înregistrate

    - La atingerea sau depășirea unui prag de alertă (cote de apărare sau precipitații) se declanșează starea de alerta hidrologică și muncitorul hidrometru monitorizează evoluția acestora, efectuând transmisia datelor și informatiilor, conform fluxului informațional.

  - Starea de alertă hidrologică încetează la expirarea intervalului de valabilitate al avertizării hidrologice sau, în cazul alertei hidrologice pentru fenomene înregistrate, la scăderea tuturor parametrilor sub valorile pragurilor de avertizare.

  - Situația hidrologică cu debite mici, fenomene de băltire sau secare. Conform precizărilor metodologice, monitorizarea fenomenului de băltire se face prin citirea nivelului la miră pe toate perioada de instalare a acestuia, iar în cazul instalării fenomenului de secare, nivelul transmis în fluxul informațional va fi nivelul talvegului sau ultimul nivel de băltire minus un centimetru.

    - La transmisiile de la orele standard, se va preciza:

      - “băltire” dacă la miră există apă

      - “sec” dacă la miră nu există apă

      - “sec la miră” dar pe sector există băltire.

  - Precizări suplimentare:

      - În situația în care se depășesc cotele de apărare, odată cu transmisiile extraordinare de nivel se vor face citiri la pluviometru în vederea determinării cantităților de precipitații înregistrate la stația hidrometrică

      - În caz de alerta hidrologică declanșată de acumulări de precipitații, conform precizărilor de mai sus, odată cu transmisiile cantităților de precipitații între orele standard de observații (06 și 18) se realizează și citiri, respectiv transmisii ale nivelului apei, chiar dacă nu există depășiri ale cotelor de apărare. Măsurătorile asupra cantităților de precipitații se opresc atunci când intensitatea ploii scade, iar cantitatea acumulată în 3 ore este mai mică de 15 mm.

- CHEI LIMNIMETRICE LA APE MARI PENTRU SECȚIUNILE DE MĂSURARE PRINCIPALE (LA MIRĂ, LA POD RUTIER ETC.) – grafic și tabelar.

  - Chei limnimetrice grafice (Q, S si Vm) reprezentate pe tot ecartul nivelurilor (Hmin – Hmax corespunzător debitului de 1%), cu reprezentarea cotelor de apărare, a nivelului maxim istoric și data producerii, precum și a măsurătorilor de debite / calculelor hidraulice de la punctul 11.2. Cheile limnimetrice grafice se vor prezenta pe format A3, cu doua grafice detaliate la partea inferioară (25% si 15%).

  - Chei limnimetrice tabelare (Q, S si Vm), cu aceleași precizări ca la punctul anterior.

  - Cheile limnimetrice se actualizează anual (conform cheilor limnimetrice multianuale) sau ori de câte ori apar modificări semnificative ale elementelor morfologice ale secțiunii de măsurare).

- ELEMENTE CARACTERISTICE MĂSURATE ȘI CALCULATE

  - Elemente măsurate și calculate în secțiunea stației hidrometrice

Tabelul se va completa cu date din măsurătorile reprezentative pentru tot ecartul de niveluri al cheilor limnimetrice (2-3 măsurători pentru fiecare regim de curgere: debite mici, debite medii și debite maxime) și din calculele hidraulice folosite la trasarea și verificarea acestora

| Data măsurătoare /calcul hidraulic | H | Q | S | Vm | B | hm | obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (cm) | (m3/s) | (m2) | (m/s) | (m) | (m) |  |

  - Elemente calculate pe sectorul amonte – aval, între stația hidrometrică din amonte și/sau stația hidrometrică din aval (dacă este cazul), conform precizărilor de la punctul 4.6.

    - Elemente calculate între stația hidrometrică din amonte și stația hidrometrică de referința

| D | Stația hidrometrică din amonte |  |  |  | Stația hidrometrică de referința |  |  |  | Vm pe sector | Tp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data măsurătoare/ calcul hidraulic | H | Q | Vm | Data măsurătoare/ calcul hidraulic | H | Q | Vm |  |  |
| (Km) | (zz/ll/aaaa) | (cm) | (m3/s) | (m/s) | (zz/ll/aaaa) | (cm) | (m3/s) | (m/s) | (km/h) | (ore) |

    - Elemente calculate între stația hidrometrică de referință și stația hidrometrică din aval

| D | Stația hidrometrică de referință |  |  |  | Stația hidrometrică din aval |  |  |  | Vm pe sector | Tp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data măsurătoare/ calcul hidraulic | H | Q | Vm | Data măsurătoare/ calcul hidraulic | H | Q | Vm |  |  |
| (Km) | (zz/ll/aaaa) | (cm) | (m3/s) | (m/s) | (zz/ll/aaaa) | (cm) | (m3/s) | (m/s) | (km/h) | (ore) |

- RIDICAREA PERIODICĂ ȘI RAPORTAREA PROFILURILOR TRANSVERSALE ÎN SECȚIUNEA MIREI, A PROFILURILOR DE MĂSURARE LA APE MARI (PODURI, PODEȚE, PUNTE HIDROMETRICĂ) ȘI LA APE MICI

Pe planșe se marchează:

- cotele de apărare și debitele corepunzătoare

- cota „0” miră

- debitele maxime cu probabilitate de 1%, 3%, 5%, 10%, 20% și 90% și nivelurile la miră corespunzătoare acestor debite.

- MĂSURI DE PROTECȚIE A MUNCII ȘI DE PREVENIRE A INCIDENTELOR DE MUNCĂ

  - Se va preciza ecartul specific apelor mari și viiturilor, modul de acces la miră sau modul de realizare a citirilor nivelului la miră, precum și măsurile de protecția muncii și echipamentele de protecție utilizate în această situație.

  - Se va preciza tipul măsurătorilor de debite efectuate la stația hidrometrică, ecart de niveluri pentru care este posibilă efectuarea măsurătorilor din albie/portiță cu flotori/punte hidrometrică/pod etc. și tipul măsurătorilor (echipamente, măsurători complete/de suprafață etc.), precum și măsurile de protecția muncii și echipamentele de protecție utilizate în aceasta situație.

  - Se vor preciza activitățile desfășurate de muncitorul hidrometru în perioada de iarnă, atât pentru accesul la miră în vederea realizării citirilor de nivel, cât și în ceea ce privește întreținerea secțiunii de măsurare și a sectorului stației hidrometrice prin curățarea gheții sau prin efectuarea copcilor în gheață. De asemenea, se va preciza clar modul de realizare a măsurătorilor de debite în perioadele cu curgeri de ghețuri.

  - Se vor preciza activitățile desfășurate de muncitorul hidrometru la stațiile hidrometrice situate în aval de acumulări, astfel încât să nu îi fie pusă viața în pericol în cazul deversărilor care produc creșteri bruște de niveluri și debite, precum și măsurile de protecția muncii.

  - Acțiuni în cazul imposibilității efectuării de observații și măsurători în condiții de siguranță (marcarea nivelurilor maxime și a pantelor prin țăruși, posibilitatea inundării căilor de acces către stația hidrometrică la anumite niveluri/debite). Se stabilesc și se descriu locurile unde se amplasează țărușii pentru ridicarea pantelor (amonte și aval de miră).

- MĂSURI PENTRU ASIGURAREA CITIRII NIVELURILOR CORESPUNZĂTOARE DEBITELOR FOARTE MARI, PRECUM ȘI A DEBITELOR FOARTE MICI

  - În funcție de caracteristicile fiecărei stații hidrometrice, se va preciza necesarul de materiale utilizate de muncitorul hidrometru la realizarea observațiilor și măsurătorilor (de exemplu, la stațiile hidrometrice situate pe râuri mari, la ape mari, utilizarea binoclului și a lanternei pentru citirea corectă a mirei, în situații de debite mici și de râuri cu mobilitate ridicată a albiei se vor preciza mirele pe care se vor face citirile, precum și lucrările pe care trebuie să le realizeze muncitorul hidrometru astfel încât apa să ajungă la miră, iar nivelul să fie reprezentativ etc.)

  - Se va instrui muncitorul cu privire la utilizarea mirelor provizorii sau suplimentare sau alte măsuri pe care le va lua, în vederea realizării observațiilor și măsurătorilor când nivelul apei se situează peste sau sub miră.

  - Se vor stabili și marca vizibil profilurile suplimentare pentru măsurători de debite la ape mari sau la ape mici, astfel încât acestea să poată oferi informații corecte ale regimului măsurat.

  - Acțiuni în cazul imposibilității efectuării de observații și măsurători în condiții de siguranță (marcarea nivelurilor maxime și a pantelor prin țăruși, posibilitatea inundării căilor de acces către stația hidrometrică la anumite niveluri/debite). Se stabilesc și se descriu locurile unde se amplasează țărușii pentru ridicarea pantelor (amonte și aval de miră).

- ALTE PRECIZARI

  - Modificările survenite pe perioada de valabilitate a Planului de acțiune pentru situații hidrologice excepționale se vor completa în fiecare dintre cele 3 exemplare, iar fisele completate la SPBHH se vor transmite, în format .pdf la INHGA și ANAR.

ÎNTOCMIT:

Coordonator stație hidrometrică,

Nume și prenume:

Semnătura

Data:

VERIFICAT:							AROBAT:

ȘEF SH, 							ȘEF SPBHH,

Nume și prenume: 						Nume și prenume:

Semnătura 							Semnătura

Data: 								Data:

Este elaborat de coordonatorul statiei hidrometrice din cadrul SH si verificat de seful SH, aprobat de seful SPBHH

Modificarea sau schimbarea reperului (reperilor) sau a cotelor reperului se face doar în urma obținerii acordului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în coloana Observații precizându-se numărul și data adresei acordului

Modificarea sau schimbarea cotei 0 mira se face doar în urma obținerii acordului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în coloana Observații precizându-se numărul și data adresei acordului

Pentru stațiile hidrometrice cu sectoare îndiguite, unde scăderea debitelor și nivelurilor se face foarte lent, frecvențele de măsurare ale cotelor de atenție și cotelor de inundație pot să fie diferite față de frecvențele stabilite pentru fazele de creștere. Frecvența pentru cota de pericol rămâne neschimbată!

Modificarea sau schimbarea cotelor de apărare și a frecvențelor de măsurare se face doar în urma obținerii acordului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în coloana Observații precizându-se numărul și data adresei acordului

Se completează doar dacă stația hidrometrică este prevăzută cu pluviometru

Q – debit (m3/s)

S – suprafața secțiunii (m2)

Vm  - viteza medie în secțiune (m/s)

B – lățimea secțiunii udate corespunzătoare nivelului la miră

hm – adâncimea medie în secțiune, corespunzătoare nivelului la miră

D – distanța (km), între stația hidrometrică din amonte și stația hidrometrică de referință

Vmedie pe sector (km/h) reprezintă media aritmetică a vitezei medii în secțiune de la stația hidrometrică din amonte și viteza medie în secțiunea stației de referință, transformată în km/h ([Vm_sthm am + Vmed sthm ref/2]*3600/1000)

Tp (ore) – timpul de propagare dintre doua stații hidrometrice. Timpul de propagare reprezintă raportul între D (km) și Vmedie sector (km/h) și este variabil, în funcție de viteză, și poate să fie influențat de factori naturali (aport necontrolat între cele două stații hidrometrice) sau antropici (deversări, restituții etc)

D – distanța (km), între stația de referință și stația din aval

Vmedie pe sector (km/h) reprezintă media aritmetică a vitezei medii în secțiune de la stația hidrometrică de referință și viteza medie în secțiunea stației hidrometrice din aval, transformată în km/h ([Vm_sthm am + Vmed sthm ref/2]*3600/1000)