ANEXA 4.A

F-HH-57

JURNALUL STAȚIEI HIDROMETRICE

- DATE GENERALE ASUPRA AMPLASAMENTULUI STAȚIEI HIDROMETRICE

  - Stația hidrometrică: ......................

  - Codul HYDRA: .............

  - Râul: ....................

  - Codul cadastral: .......................

  - Bazinul: .....................

  - Localitatea: .....................

  - Județul: .........................

  - Locul unde este amplasată stația hidrometrică:

    - Coordonate geografice:

long. – E: ...................

latit. – N: ...................

    - Coordonate STEREO 70:

X: ..................

Y: ..................

    - Poziționare:

față de prima confluență: ........ km amonte/aval de râul ..............., cod cadastral: .................

față de alte obiective (pod, dig, șosea, cale ferată, localitate etc.) și distanța față de acestea: .........................................................................

    - Elemente morfometrice:

lungimea râului (izvor-StHm) – km: .........

suprafața bazinului – km2: ...........

altitudinea medie – m: ..........

panta bazinului - m/km: ..........

panta râului - m/km: .............

  - Datele de contact ale personalului hidrometru:

Adresă: ....................

Număr de telefon fix/mobil: ...................

Adresa personalului hidrometru trebuie să fie menționată în clar și însoțită de cod poștal.

  - Cea mai apropiată stație de cale ferată sau autobuz

Se va scrie numele, felul stației și distanța până la stația hidrometrică

  - Cum se poate ajunge la stația hidrometrică

Indicații amănunțite asupra drumurilor, a tuturor căilor de acces și a mijloacelor de transport până la stația hidrometrică.

  - Accesul la miră

Indicații detaliate asupra modului de acces la miră (de pe pod, direct prin albie, situate pe malul drept/stâng etc.).

  - Reperul din rețeaua de nivelment de precizie cel mai apropiat de stația hidrometrică și bornele de nivelment

Descriere sumară a reperului mai apropiat din rețeaua de nivelment de precizie, indicându-se poziția exactă față de stație și diferite puncte vizibile din împrejurimi cu distanțele respective în km și cota absolută față de nivelul Mării Negre/Mării Baltice/Mării Adriatice, după caz.

- DESCRIEREA ȘI FUNCȚIONAREA STAȚIEI HIDROMETRICE (la data întocmirii jurnalului)

  - Planul de situație general

Prezentat sub forma unei hărți care să arate amplasamentul stației hidrometrice în cadrul bazinului hidrografic și care să cuprindă:

  - titlu

  - orientare (direcția nordului)

  - scara numerică și grafică

  - căile de acces la stație (căi ferate, șosele, drumuri, poteci)

  - stația de cale ferată sau autobuz cea mai apropiată (distanța)

  - localitățile

  - podurile

  - casa hidrometrului și distanța până la stația hidrometrică/stația automată

  - confluențe apropiate (se menționează distanțele am/av)

  - reperii (existenți)

  - legende și explicații

  - Planul de situație detaliat

Pentru planul de situație detaliat se fac ridicări topografice care să cuprindă întregul sector al stației (în lățime se va extinde pe toată albia majoră sau cu 0,50 – 1,00 m mai sus decât limita celor mai mari ape produse; în lungime, în general, se reprezintă de 5 ori lățimea albiei majore).

În anumite cazuri, la râuri cu albie majoră lată (Siret, Prut etc.) sau râuri înguste fără albii majore, lungimea sectorului se alege în așa fel încât să cuprindă influențele din albie ce pot modifica relația dintre nivel și debit.

Planul se raportează la scara cea mai indicată, ținând seama de întinderea sectorului (1:100; 1:5000) și va avea format STAS.

Planul de situație va cuprinde următoarele elemente:

  - orientare (direcția nordului);

  - scara numerică și grafică;

  - poziția reperilor, bornelor CSA precum și cotele lor;

  - magistrala (linia de bază care a servit la ridicarea topografică);

  - curbele de nivel, dacă este posibil;

  - pentru ape mari este necesară marcarea profilurilor de măsurare a debitelor de apă cu flotori cu indicarea distanței dintre ele;

  - linia zonei inundabile (din informații sau din urmele lăsate pe teren);

  - linia oglinzii apei la data ridicării;

  - linia talvegului;

  - poziția mirelor cu marcarea piloților (principală, în corelație, de pantă, etc.);

  - poziția instalațiilor anexe (construcție de cablu, punte hidrometrică, cărucior funicular, limnigraf, etc.);

  - stație automată (tipuri de senzori pentru măsurarea nivelului apei, temperaturii aer/apă, precipitații, vitezei și calității apei);

  - poziția profilurilor transversale la miră, profilurilor de la extremitățile sectorului, profilurile de evidență, profilurile de măsurare a vitezelor cu flotori (cu bornele respective). Pentru profilurile de evidență trebuie notat și numărul de ordine. Profilul de la miră va fi notat întotdeauna ca „Profil nr.1”;

  - vegetația din albie și de pe maluri, părțile împădurite, cu pășune sau cultivate din albia majoră;

  - podurile, îndiguirile sau alte construcții din sectorul stației;

  - confluențele, dacă sunt în imediata apropiere a sectorului;

  - ruta pe care o parcurge hidrometrul de la domiciliu până la stația hidrometrică/automată sau la secțiunea de măsurare la ape mari.

Exemple de plan de situație general:

Exemplu de plan de situație detaliat:

  - Profilul longitudinal pe sector

Acesta se raportează pe baza profilurilor transversale, la aceeași scară cu planul de situație detaliat. Scara înălțimilor se reprezintă egală cu scara înălțimilor de la profilurile transversale.

Pe planșă se vor figura următoarele elemente:

  - cartușul;

  - scara lungimilor (grafică);

  - scara înălțimilor (grafică);

  - tabelul cu denumirea punctelor, distanțele între puncte, distanțele cumulate, cotele relative sau absolute ale talvegului, ale nivelului apei și ale malurilor;

  - linia talvegului;

  - linia nivelului apei și panta la data măsurătorii;

  - linia nivelului apei maxime și data când s-a produs;

  - linia nivelului echivalent pentru Qmax = 1%;

  - limitele sectorului (aval și amonte);

  - poziția mirelor și a celorlalte construcții anexe, cu cotele respective (pentru claritate se vor colora);

  - poziția profilurilor de evidență, cu numărul respectiv;

  - planul 0 al mirei.

  - Profilurile transversale pe sectorul stației hidrometrice

Profilurile transversale se raportează pe baza datelor măsurătorilor de pe teren. Scările se aleg în funcție de lățimea și adâncimea albiei. Obișnuit, pentru râurile din zona de șes, scara înălțimilor se va lua de circa 10 ori mai mare decât scara lungimilor, iar pentru râurile din zona de deal și munte, de circa 5 ori mai mare decât scara lungimilor.

În jurnal se vor atașa profilurile la miră (mira principală și mirele de pantă), profilurile de evidență, profilurile care marchează extremitățile sectorului și profilurile secțiunilor caracteristice (la praguri, în zone de depuneri, la îngustări sau lărgiri de albie, etc.). La profilurile ridicate se vor atașa cheile limnimetrice grafice și tabelare realizate pe baza calculelor hidraulice din aceste secțiuni.

Toate profilurile transversale se raportează fiecare pe o singură planșă pe care vor fi trecute obligatoriu cotele de apărare și debitele cu probabilitatea de depășire de 1%, 5% și 10%.

În înălțime, profilurile transversale trebuie raportate cu 0,50 – 1,00 m mai sus decât nivelul maxim înregistrat la stație sau obținut prin informații.

Planșa cu profilurile transversale trebuie să aibă format STAS și să conțină următoarele elemente:

  - cartușul cu datele necesare;

  - scările înălțimilor;

  - scările lungimilor;

  - tabelul cu punctele ridicate, distanțele de la origine (reper), distanțele între puncte, cotele absolute ale terenului sau adâncimile apei, natura terenului, vegetația din albia minoră și din albia majoră;

  - malurile se raportează astfel: malul drept la dreapta planșei și malul stâng la stânga planșei;

  - poziția originii de la care s-a măsurat profilul transversal (reper, bornă, marginea culeei) și cotele respective;

  - poziția mirei sau a fracțiunilor de miră cu numărul respectiv și cota 0 a mirei (dacă există miră în profilul respectiv);

  - poziția construcțiilor hidrometrice (se trec în construcția de cablu, limnigraful, stația automată, grosimea culeelor, marginile dinspre apă ale culeelor, grinzile longitudinale de susținere ale podurilor), pentru a se observa la ce cotă nivelul apei atinge podul sau poate provoca remuu etc.;

  - nivelul maxim istoric și data, nivelul de la data ridicării profilului;

  - poziția verticalelor fixe de sondaj și de viteză, cu numerele de ordine respective și originea față de care s-a măsurat abscisa verticalelor (aceste elemente se trec numai în profilurile de evidență).

  - Descrierea fizico-geografică a sectorului stației hidrometrice

    - Geomorfologia sectorului stației hidrometrice

Se va face descrierea geomorfologică a sectorului stației:

  - dacă terenul prezintă stabilitate sau nu;

  - existența fenomenelor de tasare, spălare, alunecare, prăbușire, eroziune;

  - dacă malurile au panta lină sau sunt abrupte, dacă sunt paralele, dacă sunt înalte (se va indica înălțimea lor în metri față de planul 0 miră

    - Geologia sectorului stației hidrometrice

Se va face o descriere geologică a sectorului stației. Se vor prezenta tipurile de roci din sector, în special rocile de suprafață.

    - Pedologia sectorului stației hidrometrice

Se va face o descriere a solurilor din sectorul stației, indicându-se tipul de sol și grosimea lui.

    - Informații sumare asupra temperaturii aerului și asupra vânturilor predominante

Se vor da indicații asupra temperaturii aerului (minima, maxima și media anuală) și a direcției vântului predominant.

    - Vegetația pe sectorul stației hidrometrice

Se referă la vegetația din albia minoră și majoră a râului, care influențează scurgerea.

Pentru albia minoră se va specifica dacă vegetația este permanentă sau sezonieră, începutul și sfârșitul perioadei de vegetație, perioada de dezvoltare maximă, dacă vegetația este sub apă sau este deasupra apei, dacă este rară sau deasă și în ce măsură influențează scurgerea, întinderea pe tot sectorul sau în anumite porțiuni din sector. De asemenea se vor specifica plantele care predomină (stuf, papură, rogoz, răchită, arini etc.).

Pentru albia majoră se va menționa vegetația pe tronsoane: de ex. – iarbă (35 m), tufișuri dese și copaci izolați (20 m), pepinieră plopi (50 m) etc.

    - Caracteristici hidromorfologice pe sectorul stației hidrometrice

Se vor descrie:

  - forma albiei (în forma de “V”, de “U” etc.);

  - traseul curgerii și microformele de relief: sinuozitate, prezența meandrelor (lungimea și raza lor), brațe moarte (belciuge), ostroave, bancuri etc.

Se va menționa dacă firul apei se mută de la un mal la altul producând eroziuni sau colmatări, dacă instabilitatea albiei afectează construcțiile din profilul mirei sau influențează acuratețea observațiilor și măsurătorilor hidrometrice.

Se va arata în informațiile de pe teren dacă râul a avut și altă albie, dacă apar insule sau grinduri care pot provoca despărțirea cursului de apă în brațe și dacă patul albiei se modifică simțitor într-un timp scurt.

    - Descrierea regimului hidrologic al râului pe sectorul stației hidrometrice

Se va arăta dacă râul a secat vreodată, în ce perioadă, durata și frecvența perioadelor de secetă, dacă în timpul lipsei scurgerii rămâne totuși apă care băltește și de la ce cotă a mirei încetează scurgerea.

Se va descrie modalitatea de producere a viiturilor și a felului în care se produc inundațiile, arătându-se la ce cotă se inundă malurile în zona stației și în localitățile din apropiere; la ce cotă se formează brațe în albia majoră (în timpul apelor mari există brațe vechi ale râului, care se activează și fac ca mira să fie ocolită de apă, prin profilul mirei netrecând toată apa).

Se va preciza nivelul maxim pe întreaga perioadă de funcționare a stației și nivelul maxim din informații sau urme, anterior înființării stației.

Se vor da indicații asupra formațiunilor de gheață (gheață la maluri, gheață de fund, pod de gheață, înghețat până la fund, zăpoare etc.).

    - Factorii modificatori ai scurgerii

Informații privind dinamica în timp a folosințelor.

Informații cu privire la principalii factori modificatori ai scurgerii:

  - denumire, localizare administrativă;

  - date caracteristice la acumulare, la celelalte folosințe.

Informații privind factorii modificatori ai regimului de îngheț:

  - surse de poluare termică (denumire, distanța până la stația hidrometrică);

  - surse de poluare chimică (denumire, distanța până la stația hidrometrică);

  - acumulări (denumire, distanța de la acumulare până la stația hidrometrică);

Informații pe sectorul de râu amonte și aval de stația hidrometrică pe 5-10 km în total:

  - îndiguiri;

  - lucrări în albie;

  - brațe denivelate;

  - insule etc.

- CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE HIDROMETRICE EXISTENTE

  - Construcții și instalații hidrometrice

| Nr. crt. | Construcție/ instalație | Amplasament | Date caracteristice | Perioada de funcționare | Deteriorare și reparații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pentru o imagine clară a situației construcțiilor și instalațiilor existente se vor introduce fotografii, însoțite de note explicative.

  - Reperii stației hidrometrice

Toți reperii stației hidrometrice, de la înființarea sa până la data întocmirii jurnalului și caracteristicile acestora:

| Nr. crt. | Felul reperului | Poziția reperului față de miră | Cota |  | Diferența dintre cota reper și plan 0 miră (m) | Data instalării | Data când a ieșit din funcțiune | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Absolută (m MN) | Relativă m |  |  |  |  |

În acest tabel urmează să fie trecuți și reperii care se vor planta după data întocmirii jurnalului (completare Jurnal).

  - Aparate, instrumente și echipamente din dotarea stației hidrometrice până la data întocmirii jurnalului și mișcarea lor ulterioară

Toate aparatele, instrumentele și utilajele folosite la stații se trec într-un tabel având următoarele coloane:

| Nr. crt. | Denumirea aparatului | Tipul și seria | Mișcarea aparatelor, instrumentelor și utilajelor |  | Data tarării | Perioada când nu a funcționat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data intrării | Data ieșirii |  |  |

Tabelul trebuie ținut la zi, astfel încât să reflecte situația aparatelor, instrumentelor și utilajelor și după data întocmirii jurnalului (completare Jurnal).

- COMPLEXUL DE OBSERVAȚII ȘI MĂSURĂTORI EFECTUAT

Întregul complex de observații și măsurători care se efectuează la stația hidrometrică se trece în tabelul următor:

| Nr. crt. | Elementul măsurat | Complexul de observații și măsurători | Perioada de efectuare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nivelul apei | La orele 06 și 18 și suplimentar la ape mari și viituri | Permanent |
| 2. | Debite de apă | 4-5 /lună și suplimentar la ape mari | Permanent |
| 3. | Precipitații | La orele 06 și 18 și suplimentar la atingerea pragurilor critice | Permanent |
| 4. | Observații și măsurători la fenomenele de iarnă | Zilnic în perioada cu fenomene și pentadal asupra grosimii gheții | Perioada de iarnă |
|  | ... |  |  |

Tabelul trebuie completat și ulterior datei întocmirii jurnalului cu toate introducerile sau încetările de observații și măsurători (completare Jurnal).

- RIDICĂRI TOPOGRAFICE ÎN PROFILUL MIREI ȘI ÎN ALTE PROFILURI DE MĂSURARE

  - Verificările planului 0 al mirei

În tabelul 3.5.a. se vor trece toate verificările poziției plăcilor/piloților de miră față de cota planului 0 al mirei.

În tabelul 3.5.b. se prezintă situația tuturor mirelor care au funcționat la stația hidrometrică, inclusiv cele de corelație, de pantă sau provizorii.

Tabelul 3.5.a. Verificările poziției piloților de miră față de cota planului 0 miră

| Nr. crt. | Data verificării | Mira care se verifică (nr.pilot) | Reper față de care s-a făcut verificarea | Cotă reper(m) |  | Cota veche 0 mira |  | Diferența 0 mira - reper | Cota nouă 0 miră (m) |  | Dată schimbare poziție miră | Tip/serie aparat nivelment | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Abs MN | rel | Abs MN | rel |  | Abs MN | rel |  |  |  |

Tabelul 3.5.b. Mirele hidrometrice care au funcționat la stația hidrometrică de la înființarea acesteia până în prezent

| Nr. crt. | Tipul mirei | Data începerii obs. | Întreruperi în funcţionare | Data încetării obs. | Cota 0 miră (m) |  | Mira cu care s-a facut corelaţia | Diferența față de 0 miră anterior (m) |  | Pozitia mirei faţă de mira principală la data întocmirii | Cauza desfiinţării mirei | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Abs. MN | Rel. |  | Urcare | Coborâre |  |  |  |

Tabelele cu mirele hidrometrice și cu verificările poziției piloților de miră față de cota planului 0 miră trebuie completate în ordine cronologică și ținute la zi și după data întocmirii jurnalului (completare Jurnal).

  - Profilurile transversale

Se vor trece profilurile transversale la miră care s-au ridicat de la înființarea stației hidrometrice și toate celelalte profiluri ridicate după situațiile deosebite (viituri foarte importante, fenomene de iarnă deosebite, secete excesive).

Profiluri transversale la miră:

| Nr. crt. | Data ridicării profilului | Profilul de măsurare la care s-a efectuat ridicarea | Cota apei în timpul ridicării profilului - față de 0 miră (cm) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 24.04.1978 | Mira principală | 35 |  |
| 2. | 15.05.1978 | Profil nr. 2 (pod rutier) | 42 |  |
|  | ... |  |  |  |

- MIJLOACELE DE TRANSMISIE ȘI FLUXUL INFORMAȚIONAL

  - Mijloacele de transmisie

| Nr. crt. | Denumirea echipamentului | Tipul seria | Data intrării | Data ieșirii | Perioada când nu a funcționat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Telefon | Electromagnetică Seria 203 | 1.X.1980 | - | 5.XI.-20.XI.2012 |
| 2. | GSM | GSM 5010 | 1.V.2005 |  | 5.XI.-20.XI.2012 |

  - Transmisia datelor în flux rapid

| Nr. crt | Felul datelor transmise | Termenele de transmitere | Instituțiile unde se transmit datele | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niveluri | În fiecare zi la ora 06 și la ora 18 | Stația hidrologică |  |

  - Transmisia datelor de la stațiile automate

| Nr. crt. | Tip stație automată | Cod WKM | Parametru măsurat | Tip senzor | Interval transmisii | Centru colectare date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DESWAT | 728131659 | H | Kalesto (radar) | 1 oră | Pitești |
|  |  |  | Pp | încălzit | 1 oră | Pitești |
|  |  |  | Taer | PT100 (individual) | 1 oră | Pitești |
|  | ... |  |  |  |  |  |

- PERSONALUL CARE DESERVEȘTE STAȚIA HIDROMETRICĂ

| Numele și prenumele | Adresa | Școala absolvită | Mod de încadrare | Anul încadrării | Observații și măsuratori executate | Data și motivul încetării angajării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Se vor înscrie datele și informațiile despre personalul hidrometru angajat de la înființarea stației hidrometrice, dar și după data întocmirii jurnalului (completare Jurnal).

- DOCUMENTELE STAȚIEI HIDROMETRICE ȘI SPAȚIUL (LOCUL) DE ARHIVARE

| Nr. crt. | Denumire și mod de prezentare | Nr. exemplare întocmite | Stocare (arhivare) |  | Perioada | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Unitatea | Adresa |  |  |
| 1. | Carnete de măsurare a debitelor | 1 | Stația hidrologică | Str. Vlăsiei nr.3, Buzău | Ultimii 5 ani |  |
| 2. | Carnete pentru înscrierea observațiilor și măsurătorilor hidrometrice | 2 | Stația hidrologică Arhiva Tehnică-INHGA | Str. Vlăsiei nr.3, Buzău Șos. București-Ploiești, nr. 97E | 1972-prezent |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

- ISTORICUL STAȚIEI (MODIFICĂRI ÎN DENUMIRE ȘI AMPLASARE)

Acest capitol cuprinde o serie de date care arată cum a evoluat stația în ceea ce privește: amplasamentele, construcțiile, aparatura, complexul de observații și măsurători etc., de când a fost înființată și până în momentul întocmirii jurnalului. Mai jos se prezintă tabelul care trebuie completat la acest capitol.

  - Modificări în denumire și amplasament

| Instituția care a înființat stația | Perioada de funcționare | Schimbări ale denumirii | Schimbări ale amplasamentului sau ale unora din construcții și utilaje |
| --- | --- | --- | --- |

- CONCLUZII ASUPRA REPREZENTATIVITĂȚII STAȚIEI HIDROMETRICE

În acest capitol se va menționa în fiecare an dacă stația hidrometrică continuă să corespundă scopului și, în caz că nu corespunde, ce măsuri trebuie luate.

Jurnalul stației hidrometrice se întocmește în 4 exemplare care vor fi arhivate (arhivă permanentă), după cum urmează:

  - La stația hidrometrică

  - La SH

  - La SPBHH

  - La INHGA, în Arhiva Tehnică.

- COMPLETĂRILE ANUALE LA JURNALUL STAȚIEI HIDROMETRICE

Pentru a putea urmări funcționarea sub toate aspectele, la sfârșitul fiecărui an pe paginile special rezervate se va menționa orice schimbare care a survenit la stație privind albia, construcțiile, observațiile, personalul, întrețineri și reparații etc., precum și cauzele care au provocat schimbările respective.

Aceste completări se înscriu atât în exemplarul de la stația hidrometrică, cât și în exemplarul de la SH, imediat după ce se constată modificările.

La sfârșitul fiecărui an, SH extrage datele privind modificările survenite în cursul anului respectiv înscrise în tabele și întocmește „Completarea anuală a Jurnalului stației”, pe care le transmite și către Serviciul Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie de care aparține și către INHGA.

La stațiile hidrometrice unde nu s-a produs nici o modificare, în completare se va specifica: „La stația hidrometrică ………….. în cursul anului ………… nu s-a produs nici o modificare.

- ANEXĂ – FOTOGRAFII ALE STAȚIEI HIDROMETRICE